附件2

市妇幼保健院医院监控系统改造项目市场询价清单

| 市妇幼保健院二期业务大楼室内监控产品参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品大类 | 产品描述 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 网络摄像机 | 400万半球摄像机 | ★ 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 光纤收发器机框 | 光纤收发器机框 | 可集中管理14 台光纤器并进行供电支持每台光纤收发器的热插拔操作兼容海康威视DS-3D01X-3E(SC)、DS-3D201X-3E(SC)系列光纤收发器，也兼容市面主流光纤收发器采用6KV防浪涌内置开关电源设计，支持过压、过流保护，稳定可靠标准19英寸2U机架设计 | 1 | 套 |  |
| 3 | 光纤收发器 | 收发器20Km | 支持1个千兆SC接口，支持1个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab网络标准即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置高速无损传输数据最远可达20km波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本4KV防浪涌设计，品质保证准工业级全金属设计外壳，坚固耐用，散热能力强 | 5 | 个 |  |
| 4 | 汇集交换机 | 16口汇集交换 | •支持16个百兆电口，支持端口自动翻转， 存储转发交换模式， 支持MAC地址自动学习和老化， 迷你机身，节省空间， 支持桌面和壁挂两种安装方式， 即插即用，无需设置 | 3 | 台 |  |
| 5 | 核心交换机 | 24口千兆核心交换机 | 自带挂耳，可以上机架，新一代绿色节能无管理以太网交换机产品，安装维护便利，业务特性丰富，可广泛应用于小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。固定端口：16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，模式切换：、标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆，MAC地址表：8K，端口交换容量：32Gbps，转发能力：23.8Mpps，包缓存：4Mbit | 1 | 台 |  |
| 6 | 光纤 | 室外型8芯50/125μmOM3多模光缆， |  衰减：≤1.5dB/km（1310nm），≤3.5dB/km(850nm) 贮存、运输、使用温度: -40℃～+70℃ | 300 | 米 |  |
| 7 | 网线 | DS-1LN系列网线 | 线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。符合RoHS 2.0 和Reach认证。 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 200 | 米 |  |
| 8 | 光纤配线架 | 光纤配线架 | 24口标准配线架（光纤） | 1 | 个 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 32路4盘位存储 | 1.5U 标准机箱，支持机架安装； 4盘位，最大支持10TB硬盘 支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； 支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码） 支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 2个千兆网口 16进4出报警口 2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） | 2 | 套 |  |
| 10 | 存储硬盘 | 监控专用6000G | 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 8 | 块 |  |
| 9 | 网络理线架 | 12口网络理线架 | 网络理线架 | 3 | 个 |  |
| 10 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1 | 批 |  |
| 11 | 系统集成 | 定制 | 人工，安装调试和售后 | 1 | 批 |  |

| 市妇幼保健院业务大楼一期1-3楼室内监控产品参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品大类 | 产品描述 | 关键参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 网络摄像机 | 400万半球摄像机 | ★ 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。 | 台 | 63 |  |
| 2 | 电梯摄像机 | 电梯专用摄像机 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；2.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m;3.遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm;4.支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A;5.内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲;6. • 符合IK08防暴设计，可靠性高 | 套 | 5 |  |
| 3 | 监控专用支架 | 定制摄像机支架 | 钢质支架，适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装，支架最大承受重量为 1.5KG。 | 套 | 12 |  |
| 4 | 楼层机柜 | 定制机柜 | 1. 满足 19 英寸安装标准，同时能够兼容 ETSI 标准设备安装 2.整体结构坚固，静载负荷达到 120Kg 3、柜体颜色：黑色 RAL 9005; 4、柜体前门：钢化玻璃前门 5、含一块承重台板,尺寸 490*55*220mm,厚度：1.5mm ,材质 SPCC 6、配件： 50 套机柜螺丝螺母 | 台 | 4 |  |
| 5 | 汇集交换机 | 24口POE交换机 | 1.提供24个百兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口； 2.9~16口支持250米远距离传输； 3.千兆上联带宽解决级联带宽瓶颈问题； 4.超大缓存设计，高清视频传输不卡顿； 5.支持即插即用，无需配置； 6.存储转发交换模式；支持MAC地址自动学习和老化； 7.4kV防雷提高系统稳健性； 8.支持壁挂、桌面和机架式三种安装方式。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 核心交换机 | 核心千兆交换机 | 自带挂耳，可以上机架，新一代绿色节能无管理以太网交换机产品，安装维护便利，业务特性丰富，可广泛应用于小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。固定端口：16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，模式切换：、标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆，MAC地址表：8K，端口交换容量：32Gbps，转发能力：23.8Mpps，包缓存：4Mbit | 台 | 1 |  |
| 7 | 电梯网桥 | 电梯专用 | 1、安全：智能识别终端 终端准入管控 2、可靠：无线抗干扰 故障可自愈 3、智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 4、支持对外标准PoE供电 5、成对包装，免配置，传输稳定不卡顿 | 对 | 5 |  |
| 8 | 网桥辅材 | 国产定制 | 支架、电源等必要材料 | 批 | 1 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | • 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，省电安全。 • 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 • 紧密铜丝导体编织屏蔽，具有良好的电磁兼容特性。 • 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀一致，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 • 符合RoHS 2.0 环保认证。 • 适用于需要抗干扰的监控、门禁、楼宇对讲、入侵警报、道闸等系统的供电和信号传输。 | 米 | 300 |  |
| 10 | 网线 | 超五类网线线缆 | 线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。符合RoHS 2.0 和Reach认证。 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 米 | 4080 |  |
| 11 | 录像机 | 64路16盘位录像机 | 1.超强性能，最大384Mbps接入带宽，24x1080P解码能力，最大支持满接64路6MP或32路8MP； 2.超长存储，最大支持24个SATA口，支持满配16T硬盘； 3.超清输出，支持双HDMI 双4K超高清异源输出； 4.易接平台，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 5.3U 标准机箱，支持机架安装； 5.16盘位，最大支持16TB硬盘 6.支持2个HDMI口4K超清输出 +2个VGA 1080P输出 7.支持24路1080P解码 8.支持满接64路6MP或32路8MP，最大支持接入12MP IPC 9.2个千兆网口 10.自带16进4出报警口 11.2个USB2.0接口+2个USB3.0接口 | 台 | 2 |  |
| 12 | 电视机 | 55寸监视器 | 1.支持3840*2160@60Hz超高清显示 2.采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3.数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 4.内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 5.支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 | 台 | 2 |  |
| 13 | 硬盘 | ST8000VX | 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 20 |  |
| 14 | 机柜 | 1200*600*600 | 1.满足 19 英寸安装标准，同时能够兼容 ETSI 标准设备安装 2.整体结构坚固，静载负荷达到 120Kg 3.柜体颜色：黑色 RAL 9005; 4.柜体前门：钢化玻璃前门 5.含 2 块承重台板,尺寸 490*55*220mm,厚度：1.5mm ,材质 SPCC 6.配件： 50 套机柜螺丝螺母 | 套 | 1 |  |
| 15 | 理线架 | 12口网络理线架 | 网络理线架 | 套 | 6 |  |
| 16 | 跳线 | 定制 | 各种福禄克测试跳线，5M/3M/1M一批 | 批 | 1 |  |
| 17 | 辅材 | 定制 | 各种线管及必要辅材 | 批 | 1 |  |
| 18 | 系统集成 | 定制 | 安装、售后、咨询等 | 批 | 1 |  |

| 机房、财务室、档案室监控硬盘更换产品参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品大类 | 产品描述 | 关键参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 网络摄像机 | 400万半球摄像机 | ★ 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。 | 台 | 5 |  |
| 2 | 监控专用支架 | 定制摄像机支架 | 钢质支架，适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装，支架最大承受重量为 1.5KG。 | 套 | 5 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 8路2盘位存储 | 1.5U 标准机箱，支持机架安装； 2盘位，最大支持10TB硬盘 支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； 支持8路1080P解码（开启解码增强后，可提升至8路1080P解码） 支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 2个千兆网口 2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） | 1 | 台 |  |
| 4 | 硬盘 | ST8000VX | 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 2 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 4路2盘位存储 | 1.5U 标准机箱，支持机架安装； 2盘位，最大支持10TB硬盘 支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； 支持4路1080P解码（ 支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 1个千兆网口 2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） | 1 | 台 |  |
| 6 | 硬盘 | ST8000VX | 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 1 |  |
| 7 | 交换机 | 9口汇集交换 | •支持9个百兆电口，支持端口自动翻转， 存储转发交换模式， 支持MAC地址自动学习和老化， 迷你机身，节省空间， 支持桌面和壁挂两种安装方式， 即插即用，无需设置 | 2 | 台 |  |
| 8 | 网络摄像机 | 400万半球摄像机 | ★ 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 监控专用支架 | 定制摄像机支架 | 钢质支架，适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装，支架最大承受重量为 1.5KG。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 硬盘录像机 | 4路2盘位存储 | 1.5U 标准机箱，支持机架安装； 2盘位，最大支持10TB硬盘 支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； 支持4路1080P解码（ 支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 1个千兆网口 2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） | 1 | 台 |  |
| 11 | 硬盘 | ST8000VX | 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 1 |  |
| 12 | 交换机 | 9口汇集交换 | •支持9个百兆电口，支持端口自动翻转， 存储转发交换模式， 支持MAC地址自动学习和老化， 迷你机身，节省空间， 支持桌面和壁挂两种安装方式， 即插即用，无需设置 | 2 | 台 |  |
| 13 | 网线 | 超五类网线线缆 | 线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。符合RoHS 2.0 和Reach认证。 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 米 | 300 |  |
| 14 | 光纤 | 室外型8芯50/125μmOM3多模光缆， | Ø 衰减：≤1.5dB/km（1310nm），≤3.5dB/km(850nm)Ø 贮存、运输、使用温度: -40℃～+70℃ | 300 | 米 |  |
| 15 | 光纤收发器 | 收发器20Km | 支持1个千兆SC接口，支持1个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab网络标准即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置高速无损传输数据最远可达20km波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本4KV防浪涌设计，品质保证准工业级全金属设计外壳，坚固耐用，散热能力强 | 5 | 个 |  |
| 16 | 辅材 | 定制 | 管子，卡子，水晶头，光纤配件等 | 批 | 1 |  |
| 17 | 系统集成 | 定制 | 安装、售后、咨询等 | 批 | 1 |  |