- 广元市妇幼保健院

- 多频振动排痰机

- 经皮黄疸测试仪

- 采购项目

- 竞争性谈判文件

项目编号：BJYCG-2015-003

项目名称：广元市妇幼保健院多频振动排痰机、经皮黄疸测试仪采购

2015年11月

第一部分  谈判邀请

广元市妇幼保健院拟对多频振动排痰机、经皮黄疸测试仪采购项目进行竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加谈判。

一、文件编号：BJYCG 2015-003

二、项目名称：多频振动排痰机、经皮黄疸测试仪采购项目

三、资金来源：自筹资金

四、谈判项目详细描述：见谈判文件第二部分

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、具有独立法人资格的生产企业，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证；

2、非投标产品制造商须获得产品制造商针对本次项目的授权和售后服务承诺；

3、投标人为投标产品生产制造商应具有医疗器械生产许可证,投标人为非投标产品制造商应具有医疗器械经营许可证；

4、所投医疗设备须具有医疗器械产品注册证及注册登记表；

5、符合政府采购法第二十二条的相关规定；

6.本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和谈判活动开始时间：2015年11月10日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市妇幼保健院七楼学术厅

九、本谈判邀请在广元市妇幼保健院官网(http://www.gyfybj.cn)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市妇幼保健院

地    址：广元市利州区东坝滨河北路203号

联 系 人：潘先生

联系电话：0839-2850128

监督电话：0839-2850033

邮    编：628017

第二部分  项目内容及要求

- 采购内容

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多频振动排痰机 | 台 | 1 | 2万元 |
| 经皮黄疸测试仪 | 台 | 1 | 2.5万元 |

多频振动排痰机主要技术参数

1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。双路输出，适用于成人，儿童，婴幼儿、新生儿。

2、主要构成：由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成。

★3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

4、显示方式：大尺寸液晶显示界，中文菜单，人机对话界面。

★5、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。

6、即停即放功能，可随时暂停或继续工作，时间及频率有记忆功能，无需重新启动。

★7、输出路数：一路C型标准传动形式，一路X型轻便传动形式。

8、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。

9、轻便传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备5种不同型号的治疗头。

10、90°固定转向器，手柄可实现360°转动。

★11、伺服系统：具有动力反馈补偿特性，保持振动频率的实际输出值恒等于设定值，以确保穿透力，提升排痰效果。动力补偿能力≥3Hz（必需提供医疗器注册登记表佐证）。

12、工作模式：手动模式和自动程序模式。

13、振动幅度及频率范围:振动幅度：5 mm±0.5mm:振动频率：10-60HZ

14、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

15、自动程序模式：共有四种自动程序模式。

16、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

17、软轴长度：1.6-2.0m，不锈钢可插拔，便于消毒，情节及更换。

18、电源电压：AC220V±22V;50HZ±1HZ

19、超静音设计：不超过50DB

20、整机采用防电磁屏蔽装置，对相邻设备无干扰

21、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》

★22、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

经皮黄疸测试仪技术参数

1、检测方法：蓝、绿光比较
2、显示方法：LED三位数显（小数点后一位）
3、读取方法：通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值
4、平均值计算：无
5、测量误差：0～15±1；16～25±1.5
6、光源：氙闪光灯
7、电源：4.8伏镍氢电池组
8、开启准备时间：小于10秒
9、充电器：输入220伏50赫兹，输出6伏0.3安培
10、校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色屏显示20.0±1
11、配置清单：主机一台 充电器一个 色屏效验屏一块 螺丝刀一把 光盘一张 说明书一份 保修卡一份 合格证一份 清单一份 铝盒箱一个

二、质量要求

1、应保证提供的设备是全新的、未使用过的。

2、质量必须符合国家行业或企业规定的技术质量标准，使用的材料应是合格并符合国家规定的环保标准。

3、应保证设备运输途中的安全性，设备安装必须满足采购单位的要求。

二、售后服务

1、在规定的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障负责。

2、出现上述情况，成交供应商应免费负责修理或更换缺陷的部件或整体。

3、 设备安装调试、技术及操作培训满足采购单位要求。

三、验收方式

1、采购方负责组织对中标产品严格按相关要求进行验收，不符合标准，不予验收。

2、对未通过验收产品的安全（损坏、丢失等）采购方不负任何责任。

四、付款方式

投标产品验收合格后一次性付款。

五、报价要求

1、报价（含所有附属配件）包含货物运输、安装、调试、税金等一切费用，供应商可以其中任意一项报价。

2、在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

3、本项目预算控制价为4.5万元，书面报价不得超过控制价。

六、其他有关要求

1、由成交供应商与采购人签订采购合同一式四份。

2、采购人验收合格后出具《采购项目验收合格意见书》一式四份。成交供应商凭《采购项目验收合格意见书》到广元市妇幼保健院办理保证金退付。不按合同履行义务的，履约保证金不予退还。

3、成交供应商持《采购合同》、《采购项目验收合格意见书》等手续按合同规定办理货款支付事宜。

第三部分   供应商须知

一、报价注意事项

1、请供应商于北京时间2015年11月10日下午15：00分前将报价文件在采购现场递交，逾期送达的报价文件不予受理。

2、请供应商将报价文件密封好后，并在密封口上加盖单位公章。

3、报价文件须由法定代表人或委托代理人亲笔签署或印签、加盖法人单位公章的，报价方应按规定签字或应印签和加盖公章。

4、报价文件的制作需统一用A4幅面纸打印并装订成册，报价文件中的报价金额（含小写和大写）可以用不褪色的蓝黑或碳素墨水书写，但报价金额不得涂改。报价大小写不一致时，以大写为准。单价与总价不一致时，以单价为准,小数点有明显错误的，以总价为准，并据以修改单价。

6、报价文件从采购活动之日起，有效期为60天。

7、本次谈判不缴纳谈判保证金。

8、本次谈判采购项目应邀请不少于三家的供应商参与谈判。

- 9、本次采购活动应由报价方法定代表人参加并携带其有效身份证件，如法定代表人不能参加，委托代理人须携带法定代表人授权委托书和有效身份证件。

10、报价文件的组成部分：

（1）法定代表人授权委托书；（法定代表人亲临现场除外，格式见附件1）

（2）报价函；（格式见附件2）

(3）报价明细表；（格式见附件3）

（4）能满足项目需求、功能、技术等方面的详细描述及应答

(5）报价人需要加以说明的其它内容，包括企业情况简介等；

(6）报价人的相关证明文件（营业执照、国税或地税登记证、组织机构代码、药品经营许可证等副本复印件及授权委托书原件，）加盖投标人鲜章。

- 11、活动开始后，由我单位工作人员当众拆封，宣读报价，同时查验法人代表或委托代理人的身份证件。

12、谈判程序及注意事项

（1）由广元市妇幼保健院对报价人的报价文件当众拆封，并宣读报价方的书面报价。

（2）对报价方参与采购活动的法人代表或授权人进行身份验证。

（3）报价方在谈判过程中可对报价文件中的内容进行修改和补充，包括报价和相关承诺等，但最终报价金额不能超过其书面报价。

（4）报价方修改的内容必须以书面形式予以承诺，并由法人代表或授权代表签字。

- 二、有关说明

1、成交供应商的确定：由谈判小组现场直接确定是否成交。

2、成交供应商确定后，采购按规定发出成交通知书，成交通知书作为签订合同的依据，成交供应商应按成交通知书的规定与采购单位签订采购合同（一式四份）。

3、成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应依法承担法律责任。

4、该项目由采购单位自行组织货物验收。

第四部分  附   件

附件1：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

广元市妇幼保健院：

兹委托             参加贵单位组织的广元市妇幼保健院采购(项目编号：BJYCG-2015-03)活动，全权代表我单位处理报价有关事宜。委托代理人情况如下：

姓名：

性别：

职务：

身份证号：

电话：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或印鉴）

年   月   日

说明：法定代表人亲自到场参加报价，不用委托书

附件2：报价函（格式）

报   价   函

致：广元市妇幼保健院：

根据贵方对广元市妇幼保健院采购项目（项目编号：BJYCG -2015-03）的谈判采购邀请，我方现提交报价文件正本1份，副本4份，并据此宣布如下：

（1）总报价为人民币（大写）              ，（小写）         。

该报价包含货物以及货物运输、税金、安装、调试以及维护的一切费用。

（2）我方接受谈判文件中规定的所有内容。

（3）我方保证本次所提供的所有资料是真实的，合法的。

（4）如果我方成交但未经广元市妇幼保健院同意而违背报价文件及承诺或拖延、拒签合同，我方愿接受《政府采购法》、《合同法》和谈判文件中规定的相关处罚。

（5）正式通讯地址为：

地址：                         邮编：

报价方法定代表人或委托代理人（签字或印鉴）：

电话：

报价方：（公章）：

日期：

附件3：

报价明细表（格式）

投标人：（公章）：

| 类别 | 药品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | （小写） |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

注：序号及名称应严格按照采购内容和要求的序号和名称填写

附件4：报价文件封面格式

报 价 文 件

项目编号：

项目名称：

报价人名称：