附件2

广元市妇幼保健院

核心交换机扩容采购项目市场询价清单

一、项目清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机板卡扩容 | 1、网络数据处理单元，配置24个千兆光口，12个千兆电口，4个万兆光口； 2、支持openflow 1.3协议； 3、支持防雷等级≥6KV； 4、支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 5、投标人需要提供制造厂商出具的产品兼容性承诺函。 | 2套 |  |
| 2 | 交换机 | 1、配置千兆电口≥28个，配置千兆光口≥4个，配置万兆光口≥4个，扩展插槽≥2个； 2、交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥220Mpps； 3、配置模块化≥1块电源（非外接RPS电源），采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤60W； 4、MAC地址≥64K，ARP表项≥20K 5、配置AC模块，实现有线无线一体化，同时支持集群功能，在主AC故障后可以切换到被AC，当主AC故障恢复后可切换回主AC，配置≥32个无线管理授权； 6、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，支持IGMP，IGMP Snooping，支持PIM； 7、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行 8、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能 9、配置2根虚拟化专用线缆。 10、需与原有交换机组成虚拟化组，投标人需要提供制造厂商出具的产品兼容性承诺函。 | 1套 |  |
| 3 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km千兆单模 | 24个 |  |

二、商务要求

1、质保：一年。

2、交货地点：广元市妇幼保健院。

3、付款方式：合同签订后，一周内支付合同金额的95%。质保到期后，一周内支付合同金额的5%。