附件2

广元市妇幼保健院

医院外围监控系统采购项目市场询价清单

项目清单及参数规格

| 序号 | 设备名称 | 参数和规格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩高清筒型摄像机 | 1. 最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； 2. 传感器靶面尺寸需＞1/1.9英寸 3. 照度需满足彩色≤0.0005 lx，白天或夜晚均可输出彩色视频图像（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG； 5. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空曰志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，需支持POE供电； 8. 需内置≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离需≥30米； 9. 防护等级需≥IP67。 10.含支架 | 18 | 台 |  |  |
| 2 | 400万全彩高清半球摄像机 | 1. 采用＞1/1.9”CMOS传感器，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 3. 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG； 4. 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 5.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约＞75%；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 7. 需支持PoE供电； 8. 需内置暖色白光补光灯，白光补光距离需≥30米； 9. 防护等级需≥IP67 | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 基层交换机 | 提供8个百兆PoE电口，1个千兆网络电口;支持IEEE 802.3at/af标准;支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准;支持iVMS-4200客户端管理; 支持安防网络拓扑管理、端口管理; 支持远程升级; 支持8芯供电; 支持最远250 m传输;支持红口保障;支持6 KV防浪涌（PoE口）;支持PoE输出功率管理;百兆网络接入设计; 线速转发; 存储转发交换方式; 坚固式高强度金属外壳。 | 6 | 台 |  |  |
| 4 | 核心交换机 | 1.符合IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ad标准； 2.流控方式：全双工采用IEEE 802.3x 标准，半双工采用Backpressure 标准； 3. 支持MAC 地址学习和自动老化； 4.数据交换采用存储-转发方式； 5. 支持SNMP/RMON/TELNET管理及Web管理; 6.支持ARM A9接口管理,采用博通高性能Cortex-A9处理器； 7. 支持 IEEE802.1p 优先序列； 8.支持低功耗节能(EEE),广播风暴控制； 9. 支持 QoS、Port Mirroring、Link Aggregation 协议； 10.支持手动重启功能； 11.动态LED 指示，提供简单的工作状态提示及故障排除； 12.支持基于网页操作； 13.24个10/100/1000Mbps 自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），4个1000Mbps SFP光口，可用于连接带宽更高的上游设备； 14. 采用内置电源，19英寸全铁壳设计，适合机架安装； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 立杆 | 国际保准低硅低碳强度q235；壁厚度4mm；低法兰厚度14mm，含基础建设、300*200*45mm的防水弱电箱和安装。 | 5 | 根 |  |  |
| 6 | 收发器 | 1.接口类型 ：RJ-45，SC；.网络：IEEE 802.3，IEEE802.3u；传输速率 ：100/1000Mbps；.最大传输距离： 25000米； 2.电源电压 ：DC 5V 。 | 5 | 对 |  |  |
| 7 | 复合光缆 | 8芯单模光纤，双护套双铠装结构、抗侧压性能优良；耐磨损、抗拉伸、阻水性好，内含RVV2*1.0电源线；含熔纤，尾纤，终端盒，接续盒等必须辅助材料。 | 1000 | 米 |  |  |
| 8 | 电源线 | 电源线，高纯度无氧铜，线芯RVV2*1.0无氧铜，电源线，绝缘材料：高密度聚乙烯 ，200米/圈。 | 400 | 米 |  |  |
| 9 | 网线 | 产品类型：U/UTP CAT5E：字体高度，3.0±0.3mm；字体颜色黑色；直流电阻20℃(Ω/100m) max 9.5；直流电阻不平衡(%)max 5.0；环境温度 -20℃ - 75℃，305米/箱。材料包干，采购人不再增加费用。 | 2300 | 米 |  |  |
| 10 | 录像机 | 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱； 2. 需支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放； 3. 需具备≥8个硬盘槽位，可满配≥6TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 4. 需支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出； 5. 应支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能； 6. 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持 RTP over HTTPS 和 SDK over TLS 码流加密； 7支持配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 支持配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 9. 支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 10. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 11. 不少于2个HDMI和2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像 12. 需支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 电视机 | 1.屏幕尺寸:65英寸；屏幕分辨率:超高清4K（3840x2160）；支持HDR显示。 2.屏幕比例:16:9，背光源:LED，亮度:1000流明以上；刷屏率:60HZ；响应时间:6ms。 3、支持格式（高清):1080p/1080i/720p；水平视角（度):±178°；垂直视角（度):±178°。 4、CPU:ARM Cortex A73 双核，GPU:Mail-T450(5核)，内部存储空间 :8GB ，HDMI：1个，VGA：1个；操作系统:Android5.1 64位电视系统，带有线传输数字电视输入接口。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 硬盘 | 接口：SATA，2、接口转速：7200rpm，容量：6TB，缓存：256MB。 | 6 | 块 |  |  |
| 13 | 机柜 | 高宽深参数不底于2000mmX600mmX1000mm.容量42U；高通风率六角网孔前门、六角网孔后门;旋把机柜门锁 。材料及工艺：优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5m,其他1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。最大静载600KG(带支脚）。配机柜排插，2个层板。 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 辅材 | 1.布线辅材：室外要求使用暗埋，室内要求线槽明装，PVC材质，弯曲弧形半径达105mm,绝缘指数：AC200v、50HZ、15min内不被击穿，绝缘电阻100MΩ,环刚度110KN/m²,自燃温度℃：600℃，管材大小，根据现场实际使用。 2.安装辅材：高清线（HDMI）、枪机支架（含枪机延长杆2米的15根）、正品水晶头、电插板、电插头、PE软管、防水箱、开挖、水泥河沙、管卡、螺丝钉和安装等必须的所有材料。 3.室外水泥路面开挖：按国家相关标准和规范开挖，埋管，回填，表面恢复。 4.室外绿化带开挖 按国家相关标准和规范开挖，埋管，回填，表面恢复。 5.含安装所有必须的材料，自行考察现场 | 1 | 批 |  |  |