广元市托育综合服务中心、广元市妇幼保健院附属幼儿园建设项目基坑支护工程

施工图设计

计算书

四川省川建勘察设计院有限公司

二〇二三年十月十六日

广元市托育综合服务中心、广元市妇幼保健院

附属幼儿园建设项目基坑支护工程

施工图设计计算书

工程编号：2023-KC-448-1

审  定  人：余德彬

审  核  人：胡志龙

项目负责人：周勇成

设  计  人：周勇成

中华人民共和国住房和城乡建设部工程勘察证书

证书等级：工程勘察综合资质甲级

编    号： B151025097

四川省川建勘察设计院有限公司

二〇二三年十月十六日

目  录

一、基坑支护各段计算书	2

1.1 AB段	2

1.2 BC段	5

1.3 CDE段	9

1.4 EF段	12

1.5 FA段	16

一、基坑支护各段计算书

1.1 AB段

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 5.000 |
| 嵌固深度(m) | 11.500 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 1.800 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 0.600 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 4.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 10.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 6 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 18.000 | 外侧水位深度(m) | 18.000 |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 水下(kPa) | 水下(度) |
| 1 | 杂填土 | 5.30 | 18.0 | --- | 5.00 | 10.00 | --- | --- |
| 2 | 素填土 | 2.90 | 18.5 | --- | 8.00 | 10.00 | --- | --- |
| 3 | 粘性土 | 5.80 | 19.0 | --- | 12.00 | 7.00 | --- | --- |
| 4 | 卵石 | 0.00 | 20.0 | --- | 5.00 | 30.00 | --- | --- |
| 5 | 强风化岩 | 0.80 | 22.5 | --- | 40.00 | 23.00 | --- | --- |
| 6 | 中风化岩 | 10.00 | 25.0 | 15.0 | 1000.00 | 43.00 | 1000.00 | 43.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 极限承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) |  |  |  | 标准值(kPa) |
| 1 | 25.0 | --- | m法 | 1.50 | 60.00 |
| 2 | 20.0 | --- | m法 | 1.80 | 60.00 |
| 3 | 30.0 | --- | m法 | 1.48 | 80.00 |
| 4 | 100.0 | --- | m法 | 15.50 | 200.00 |
| 5 | 120.0 | --- | m法 | 12.28 | 300.00 |
| 6 | 300.0 | 合算 | m法 | 132.68 | 1000.00 |

| 层号 | 有效内摩 | 静止土压力 | 静止土压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 擦角φ'(度) | 系数估算公式 | 力系数Ko |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 5.000 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 3E20 |
| As2 | HRB400 | 5E20 |
| As3 | HPB300 | d10@200 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 16.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 337.82 | 0.00 | 422.27 | 422.27 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 663.38 | 3171.99 | 829.23 | 829.22 |
|  | 最大剪力(kN) | 531.07 | 374.74 | 663.84 | 663.84 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 16E22 | 6082[5698] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d10@110 | 1428[1119] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 22.412

圆心坐标X(m) X = 0.379

圆心坐标Y(m) Y = 10.904

整体稳定安全系数 Ks = 23.644 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

Kov = 1.796 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 2791.250 ≤ Ep = 20362.170，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

1.2 BC段

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 5.000 |
| 嵌固深度(m) | 5.500 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 0.600 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 4.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 10.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 6 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 18.000 | 外侧水位深度(m) | 18.000 |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 水下(kPa) | 水下(度) |
| 1 | 杂填土 | 6.70 | 18.0 | --- | 5.00 | 10.00 | --- | --- |
| 2 | 素填土 | 1.50 | 18.5 | --- | 8.00 | 10.00 | --- | --- |
| 3 | 粘性土 | 0.00 | 19.0 | --- | 12.00 | 7.00 | --- | --- |
| 4 | 卵石 | 0.00 | 20.0 | --- | 5.00 | 30.00 | --- | --- |
| 5 | 强风化岩 | 0.80 | 22.5 | --- | 40.00 | 23.00 | --- | --- |
| 6 | 中风化岩 | 10.00 | 25.0 | 15.0 | 1000.00 | 43.00 | 1000.00 | 43.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 极限承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) |  |  |  | 标准值(kPa) |
| 1 | 25.0 | --- | m法 | 1.50 | 60.00 |
| 2 | 20.0 | --- | m法 | 1.80 | 60.00 |
| 3 | 30.0 | --- | m法 | 1.48 | 80.00 |
| 4 | 100.0 | --- | m法 | 15.50 | 200.00 |
| 5 | 120.0 | --- | m法 | 12.28 | 300.00 |
| 6 | 300.0 | 合算 | m法 | 132.68 | 1000.00 |

| 层号 | 有效内摩 | 静止土压力 | 静止土压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 擦角φ'(度) | 系数估算公式 | 力系数Ko |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 5.000 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 3E20 |
| As2 | HRB400 | 5E20 |
| As3 | HPB300 | d10@200 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 110 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 10.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 302.12 | 0.00 | 377.65 | 377.65 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 902.49 | 1992.42 | 1128.11 | 1128.11 |
|  | 最大剪力(kN) | 888.15 | 452.39 | 1110.19 | 1110.19 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 22E22 | 8363[8010] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d10@110 | 1428[1377] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 12.789

圆心坐标X(m) X = 0.415

圆心坐标Y(m) Y = 7.276

整体稳定安全系数 Ks = 26.788 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

Kov = 3.255 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 1633.444 ≤ Ep = 14491.985，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

1.3 CDE段

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 5.000 |
| 嵌固深度(m) | 4.500 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 0.600 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 3.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 10.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 6 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 18.000 | 外侧水位深度(m) | 18.000 |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 水下(kPa) | 水下(度) |
| 1 | 杂填土 | 4.00 | 18.0 | --- | 5.00 | 10.00 | --- | --- |
| 2 | 素填土 | 0.00 | 18.5 | --- | 8.00 | 10.00 | --- | --- |
| 3 | 粘性土 | 0.00 | 19.0 | --- | 12.00 | 7.00 | --- | --- |
| 4 | 卵石 | 0.00 | 20.0 | --- | 5.00 | 30.00 | --- | --- |
| 5 | 强风化岩 | 0.80 | 22.5 | --- | 40.00 | 23.00 | --- | --- |
| 6 | 中风化岩 | 10.00 | 25.0 | --- | 1000.00 | 43.00 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 极限承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) |  |  |  | 标准值(kPa) |
| 1 | 25.0 | --- | m法 | 1.50 | 60.00 |
| 2 | 20.0 | --- | m法 | 1.80 | 60.00 |
| 3 | 30.0 | --- | m法 | 1.48 | 80.00 |
| 4 | 100.0 | --- | m法 | 15.50 | 200.00 |
| 5 | 120.0 | --- | m法 | 12.28 | 300.00 |
| 6 | 300.0 | --- | m法 | 132.68 | 1000.00 |

| 层号 | 有效内摩 | 静止土压力 | 静止土压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 擦角φ'(度) | 系数估算公式 | 力系数Ko |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 5.000 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 3E20 |
| As2 | HRB400 | 5E20 |
| As3 | HPB300 | d10@200 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 110 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 9.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 15.37 | 0.00 | 19.22 | 19.22 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 447.28 | 429.74 | 559.09 | 559.09 |
|  | 最大剪力(kN) | 202.13 | 192.92 | 252.66 | 252.66 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 13E22 | 4942[4320] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d10@110 | 1428[1119] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 12.362

圆心坐标X(m) X = -0.036

圆心坐标Y(m) Y = 7.818

整体稳定安全系数 Ks = 46.721 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

Kov = 74.861 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 408.534 ≤ Ep = 39667.379，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

1.4 EF段

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 3.250 |
| 嵌固深度(m) | 6.250 |
| 桩顶标高(m) | 0.000 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 0.600 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 3.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 10.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 6 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 18.000 | 外侧水位深度(m) | 18.000 |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 水下(kPa) | 水下(度) |
| 1 | 杂填土 | 3.40 | 18.0 | --- | 5.00 | 10.00 | --- | --- |
| 2 | 素填土 | 0.00 | 18.5 | --- | 8.00 | 10.00 | --- | --- |
| 3 | 粘性土 | 4.00 | 19.0 | --- | 12.00 | 7.00 | --- | --- |
| 4 | 卵石 | 0.90 | 20.0 | --- | 5.00 | 30.00 | --- | --- |
| 5 | 强风化岩 | 0.90 | 22.5 | --- | 40.00 | 23.00 | --- | --- |
| 6 | 中风化岩 | 5.00 | 25.0 | --- | 1000.00 | 43.00 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 极限承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) |  |  |  | 标准值(kPa) |
| 1 | 25.0 | --- | m法 | 1.50 | 60.00 |
| 2 | 20.0 | --- | m法 | 1.80 | 60.00 |
| 3 | 30.0 | --- | m法 | 1.48 | 80.00 |
| 4 | 100.0 | --- | m法 | 15.50 | 200.00 |
| 5 | 120.0 | --- | m法 | 12.28 | 300.00 |
| 6 | 300.0 | --- | m法 | 132.68 | 1000.00 |

| 层号 | 有效内摩 | 静止土压力 | 静止土压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 擦角φ'(度) | 系数估算公式 | 力系数Ko |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.250 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 3E20 |
| As2 | HRB400 | 5E20 |
| As3 | HPB300 | d10@200 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 9.50 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 140.26 | 0.00 | 175.33 | 175.33 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 348.26 | 546.19 | 435.33 | 435.33 |
|  | 最大剪力(kN) | 281.30 | 134.95 | 351.63 | 351.63 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 13E22 | 4942[4320] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d10@110 | 1428[1119] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 12.592

圆心坐标X(m) X = 0.793

圆心坐标Y(m) Y = 6.340

整体稳定安全系数 Ks = 19.661 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

Kov = 1.334 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 1006.335 ≤ Ep = 4447.026，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

1.5 FA段

----------------------------------------------------------------------

验算项目:

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            3.250(m)

基坑内地下水深度：                   18.000(m)

基坑外地下水深度：                   18.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 1

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      3.250      3.250     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 6

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     杂填土  3.500    18.0    ---      5.0    10.0        25.0         80.0      ---      60.0

2     素填土  0.000    18.5    ---      8.0    10.0        20.0         80.0      ---      60.0

3     粘性土  4.000    19.0    ---     12.0     7.0        30.0         80.0      ---      80.0

4       卵石  2.000    20.0    ---      5.0    30.0       100.0         80.0      ---     200.0

5   强风化岩  0.700    22.5    ---     40.0    23.0       120.0         80.0      ---     300.0

6   中风化岩  5.000    25.0    ---   1000.0    43.0       300.0         80.0      ---    1000.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       局部均布          10.000        0.000        5.000      4.250     条形

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 2 	 土钉材料 钢管

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 注浆体直径(mm)  长度(m)  钢材牌号  外径(mm)  壁厚(mm)

1    1.300      1.000         20.0         110            5.000    Q235       48.0       3.0

2    1.300      1.300         20.0         110            5.000    Q235       48.0       5.0

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 1

序号 横向间距(m) 纵向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 发挥系数 抗拉力(kN)

1    0.000      1.300       90.0           200         8.000    1.000   100.0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   1.000

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            总应力法

条分法中的土条宽度：                  1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    1.200   27.5     0

2    2.500   27.5     1土钉   5.000      114.311          99.667          99.667          12.208       8.164

3    3.250   27.5     1土钉   5.000      102.351          99.667          99.667           3.523      28.286

2土钉   5.000      123.081         158.729         123.081          20.686       5.950

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    1.200   27.5     0

2    2.500   27.5     1土钉   5.000     15.260         91.185           5.975

3    3.250   27.5     1土钉   5.000      4.404         91.185          20.703

2土钉   5.000     25.857        145.220           5.616

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     1.806     2.807      4.507     2.571

2     1.445     3.241      4.825     4.776

3     1.378     3.141      5.387     6.236

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d8@200

竖向配筋:                  d8@200

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.00      0.9    x    0.028    160.0(构造)    251.3

y    0.052    160.0(构造)    251.3

2    1.00- 2.30     15.0    x    0.934    160.0(构造)    251.3

y    0.934    160.0(构造)    251.3

3    2.30- 3.25     32.1    x    0.900    160.0(构造)    251.3

y    1.867    160.0(构造)    251.3

[ 土钉计算结束 ]